# Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Чилеше Лупупа

Содержание

# 1	Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Моделирование простейшей сети в GNS3

- Запущены GNS3 VM и среда GNS3, создан новый проект для моделирования сети.

- В рабочей области размещены устройства: Ethernet-коммутатор и два оконечных узла VPCS.

- Выполнено переименование устройств: рабочие станции получили имена PC1-chileshe и PC2-chileshe, коммутатор — msk-chileshe-sw-01.

- Оконечные устройства соединены с коммутатором, включено отображение интерфейсов соединений.

- Рис. 1: Топология простейшей сети в GNS3

- На узле PC1-chileshe открыт терминал VPCS и изучен список доступных команд с помощью справки.

- Рис. 2: Просмотр справки команд VPCS

- Для узла PC1-chileshe задан IP-адрес 192.168.1.11/24 с указанием шлюза 192.168.1.1. Конфигурация сохранена в файл запуска.

- Рис. 3: Задание IP-адреса PC1 и сохранение конфигурации

- Аналогичным образом для узла PC2-chileshe задан IP-адрес 192.168.1.12/24, после чего конфигурация также была сохранена.

- Проверена связность между узлами с помощью команды ping. Получены ответы без потерь, что подтверждает корректность настройки сети.

- Рис. 4: Проверка соединения между PC2 и PC1

## 2.2	Анализ трафика в Wireshark

- На соединении между PC1-chileshe и коммутатором запущен захват трафика с помощью Wireshark.

- После запуска всех узлов в проекте в окне анализатора зафиксированы ARP-сообщения, включая gratuitous ARP-запросы.

- Установлено, что ARP используется для определения MAC-адресов узлов в локальной сети, а gratuitous ARP применяется для уведомления сети о соответствии IP- и MAC-адреса.

- Рис. 5: Анализ ARP-сообщений в Wireshark

- В терминале PC1-chileshe изучены параметры команды ping, поддерживающей работу в ICMP, UDP и TCP режимах.

- Рис. 6: Просмотр опций команды ping

- Выполнен одиночный эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC2-chileshe.

- В Wireshark зафиксированы пакеты ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply, подтверждающие успешный обмен сообщениями на сетевом уровне.

- Рис. 7: ICMP Echo-запрос и ответ

- С узла PC1-chileshe выполнен одиночный эхо-запрос в UDP-моде.

- В анализаторе трафика зафиксирован UDP-пакет, инкапсулирующий эхо-данные, что демонстрирует передачу без установления соединения.

- Отмечено отсутствие механизмов подтверждения доставки на транспортном уровне.

- Рис. 8: Передача эхо-запроса в UDP-моде

- Выполнен одиночный эхо-запрос в TCP-моде между узлами сети.

- В Wireshark зафиксирован процесс установления соединения (SYN, SYN-ACK, ACK), передача данных и корректное завершение соединения.

- Установлено, что TCP обеспечивает надёжную доставку данных за счёт подтверждений и управления соединением.

Рис. 9: TCP-сессия при выполнении эхо-запроса

## 2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

- Запущены GNS3 VM и среда GNS3, создан новый проект для моделирования сети.

- В рабочей области размещены оконечное устройство VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор FRR.

- Выполнено переименование устройств:
– оконечное устройство — PC1-chileshe;
– коммутатор — msk-chileshe-sw-01;
– маршрутизатор — msk-chileshe-gw-01.

- Устройства соединены между собой, включено отображение интерфейсов соединений.

- Рис. 10: Топология сети с маршрутизатором FRR

- На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика с помощью Wireshark.

- Все устройства проекта запущены, открыты их консоли.

- В терминале узла PC1-chileshe задан IP-адрес из сети 192.168.1.0/24 с указанием шлюза по умолчанию.

- Конфигурация сохранена и проверена, что подтверждает корректное применение параметров.

- Рис. 11: Проверка IP-адресации PC1

- На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования и изменено имя устройства на msk-chileshe-gw-01.

- Интерфейсу eth0 присвоен IP-адрес 192.168.1.1/24, интерфейс переведён в активное состояние.

- Конфигурация маршрутизатора сохранена во внутреннее хранилище.

Рис. 12: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR

- Выполнена проверка текущей конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора.

- Установлено, что интерфейс eth0 находится в состоянии up и имеет корректный IP-адрес.

- С узла PC1 выполнена проверка доступности маршрутизатора с помощью эхо-запросов ICMP.

- Получены ответы без потерь, что подтверждает корректную настройку сети.

Рис. 13: Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR

- В Wireshark зафиксированы ARP- и ICMP-сообщения.

- Установлено, что перед отправкой ICMP-пакетов выполняется ARP-разрешение для определения MAC-адреса маршрутизатора.

Рис. 14: Анализ ICMP и ARP-трафика для FRR

## 2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

- В новом проекте GNS3 размещены VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор VyOS.

- Устройствам присвоены имена:
– PC1-chileshe;
– msk-chileshe-sw-01;
– msk-chileshe-gw-01.

- Между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика, все узлы проекта запущены.

- Выполнен вход в систему VyOS и переход в режим конфигурирования.

- Изменено имя маршрутизатора на msk-chileshe-gw-01.

- Интерфейсу eth0 назначен IP-адрес 192.168.1.1/24.

- Просмотрены внесённые изменения, после чего конфигурация применена и сохранена.

- Проверена информация об интерфейсах маршрутизатора.

- Рис. 15: Настройка и проверка интерфейсов VyOS

- Рис. 16: Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR

- С узла PC1 выполнена проверка доступности маршрутизатора VyOS с помощью ICMP эхо-запросов.

- Полученные ответы подтверждают корректность настройки IP-адресации и связности.

- В Wireshark проанализированы ICMP-сообщения и ARP-запросы, предшествующие передаче эхо-пакетов.

- Установлено, что маршрутизатор корректно обрабатывает запросы и отвечает на них.

Рис. 17: Анализ ICMP и ARP-трафика для VyOS

# 3	Вывод

В ходе работы были смоделированы простейшие локальные сети в среде GNS3 с использованием Ethernet-коммутатора, а также маршрутизаторов FRR и VyOS. Выполнена настройка IP-адресации оконечных устройств и сетевых интерфейсов маршрутизаторов, после чего подтверждена корректная связность между узлами сети. С помощью Wireshark проанализирован сетевой трафик, установлена роль ARP в разрешении MAC-адресов и особенности передачи ICMP-сообщений. Полученные результаты подтверждают корректность построенной топологии и работоспособность сетевых протоколов на канальном и сетевом уровнях.